Перечень вопросов

программы подготовки и проверки знаний электромонтера по эксплуатации распределительных сетей III группы ЭБ (член бригады) Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству

Тема: I. ПТЭ, инструкции и РД.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229), СО 153-34.20.501-2003.

- Что относится к основным обязанностям работников энергообъектов?

- Какие требования предъявляются к лицам, допускаемым к работе на энергообъектах электроэнергетики?

- Какой уровень масла должен поддерживаться в маслонаполненных аппаратах РУ?

- Какими блокировками должны быть оборудованы РУ напряжением 3 кВ и выше для предотвращения ошибочных операций при переключениях?

- Какие меры должны приниматься для предотвращения несчастных случаев с персоналом энергообъекта и с населением на столбовых ТП, переключательных пунктах и других устройствах, не имеющих ограждений?

- В какой цвет как правило должны быть окрашены заземляющие ножи в РУ напряжением 3 кВ и выше?

- Где должны находиться переносные заземления, средства по оказанию доврачебной  помощи пострадавшим от несчастных случаев, защитные и противопожарные средства для РУ?

- В каких случаях приводы разъединителей, заземляющих ножей, отделителей (ОД), короткозамыкателей (КЗ) и других аппаратов должны иметь указатели отключенного и включенного положений?

- Какие меpы необходимо пpинимать для защиты изоляции ВЛ в зонах ее интенсивного загpязнения?

- Какие знаки в местах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами должны содержать в исправном состоянии организациями, эксплуатирующими электрические сети?

- Какова периодичность  верховых осмотров ВЛ 0,38-20 кВ?

- Какая пеpиодичность измеpения сопpотивления заземляющих устpойств в сетях напpяжением 35 кВ и ниже у опоp с pазъединителями, защитными пpомежутками, тpубчатыми  и вентильными pазpядниками и у опоp с повтоpными заземлениями нулевых пpоводов?

- В каких случаях должна пpоизводиться пpовеpка сопpотивления петли фаза нуль на ВЛ напpяжением до 1000 В?

- Pазpешается ли пpоизводство pабот на ВЛ, проходящих по сельскохозяйственным угодьям садовым, дачным и огородным участкам без согласования  с землепользователями?

- Какие части электрооборудования и электроустановок должны быть заземлены и занулены?

- Допускается ли последовательное соединение заземляющими проводниками несколькихэлементов установки?

- Допускается ли присоединение заземляющих проводников болтовым соединением к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий?

- Какой должна быть периодичность выборочной проверки заземлителя, находящегося в земле для оценки его коррозионного состояния со вскрытием грунта?

- Когда должно выполняться измерение напряжения прикосновения?

- Где должна производиться проверка коррозионного состояния заземлителя?

- Какой порядок отыскания мест замыкания на землю на ВЛ, проходящих в населенной местности, где возникает опасность поражения током людей и животных?

- В каком объеме производится контроль качества трансформаторного масла при приеме?

- В каких оперативных состояниях может находится оборудование энергообъектов принятых в эксплуатацию?

- Разрешается ли оперативному персоналу  выводить из работы  блокировки безопасности?

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утв. приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49).

- Какие бывают проверки знаний персонала энергопредприятий?

- Кто должен проводить вводный инструктаж лицам, принимаемым на работу?

- Работникам какой специализации должен проводится  первичный инструктаж на рабочем месте?

- В какие сроки проводится повторный инструктаж?

- В каких случаях должен проводиться внеплановый инструктаж?

- Как проводится внеплановый инструктаж?

- В каком объеме проводится внеплановый инструктаж?

- Кто проводит  первичный, повторные и внеплановые инструктажи?

- Какие инструктажи записываются в журнале регистрации инструктажа  на рабочем месте?

- В каких случаях проводится целевой инструктаж?

Объем и нормы испытаний электрооборудования (утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 08.05.1997), СО 34.45-51.300-97.

1. Как должна быть выполнена проверка работы разъединителей и отделителей при ремонтах?

2. Когда проводится проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами?

3. В каких случаях элемент заземлителя подлежит замене?

4. Каким должно быть заглубление в грунт железобетонных опор ВЛ 0,38-20 кВ?

5. На каких опорах ВЛ 0,38-20 кВ производится измерение заглубления в грунт?

6. Укажите предельное допустимое значения искривление стойки одностоечной свободностоящей опоры:

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).

1. Каким образом подлежат маркировке охранные зоны ВЛ?

2. Какие действия запрещаются в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 В?

3. Разрешен ли проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра?

4. Какая может быть предельная разрешенная высота машин и механизмов, с грузом или без груза от поверхности дороги при их проезде в охранных зонах воздушных линий электропередачи?

5. Какая может быть предельная разрешенная высота сельскохозяйственных машин и оборудования при осуществлении ими сельскохозяйственных работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи, без письменного согласования с сетевой организацией?

6. Разрешается ли посадка и вырубка кустарников в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства юридическими или физическими лицами?

7. Какова величина охранной зоны для ВЛ номинального класса напряжения до 1 кВ?

8. Какова величина охранной зоны для ВЛ номинального класса напряжения 1-20 кВ?

СО 153-34.20.505-2003. Инструкция по переключениям в электроустановках. (утв. приказом Минэнерго РФ №266 от 30.06.03 г.).

- Чем определяется оперативное состояние оборудования?

- Какое оборудование считается находящимся в работе?

- Когда оборудование считается находящимся в ремонте?

РД 34.20.513. Типовая инструкция по организации оперативного обслуживания распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи.

- Какие опоры ВЛ 0,38-20 кВ должны иметь нумерацию?

- Какие действия должен совершить производитель работ перед допуском бригады к работе?

- Кто имеет право продлевать срок окончания ремонта электроустановок 0,38-20 кВ?

РД 153-34.3-20.662-98. Типовая инструкция по техническому обслуживанию ВЛ электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами.

- В чем заключается эксплуатация ВЛ 0,38-20кВ?

- Какие дефекты на ВЛ-0,38кВ должны устраняться незамедлительно?

- Как должны производиться плановые работы по ремонту и реконструкции ВЛ 0,38-20 кВ, проходящих по сельскохозяйственным угодьям?

- В какой срок должны быть внесены в техническую документацию все изменения, выполненные в процессе эксплуатации ВЛ 0,38-20 кВ?

- Как часто должен производится осмотр по всей длине ВЛ электромонтерами?

- Когда должен проводится внеочередной осмотр ВЛ после успешного повторного включения ВЛ?

- Где должны регистрироваться результаты осмотра ВЛ после стихийного явления?

- Какие pаботы выполняются пpи комплексном pемонте ВЛ?

- Как часто должен выполнятся комплексный ремонт ВЛ 0,38-20 кВ на железобетонных и металлических опорах?

- При оценке качества выполненных строительно- монтажных работ на принимаемой в эксплуатацию ВЛ проводятся выборочные проверки и измерения, оформляемые технической документацией по приемке:

- Когда проверяется наличие приспособлений, устройств, инструмента, применяемых при ремонте, наличие аварийного запаса проводов и других элементов ВЛ?

- Какие наименьшие расстояния до поверхности земли, в населенной местности для ВЛ 6-10 кВ при нормальном режиме?

- Какое наименьшее расстояние до поверхности земли, в населенной местности для ВЛ 6-10 кВ при обрыве провода в соседнем пролете?

- Какое наименьшее расстояние проводов  ВЛ 6-10 кВ до зданий и сооружений?

- На какой высоте на опорах ВЛ должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки?

- На каких опорах ВЛ устанавливается порядковый номер?

- На каких опорах ВЛ в населенной местности устанавливаются  предупреждающие плакаты?

- Отклонение опор ВЛ от вертикальной оси не должно превышать приемку в эксплуатацию, а также после ремонта или реконструкции?

- Отклонение одностоечных опор ВЛ от вертикальной оси не должно превышать в процессе эксплуатации:

- С какими дефектами не допускается к дальнейшей эксплуатации железобетонные опоры, которые должны быть устранены в кратчайшие сроки?

Тема: II. Охрана труда.

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163, с изм. от 01.07.2003), СО 153-34.03.150-2003 (ПОТ РМ-016-2001).

- Допускается ли выполнение распоряжений и заданий, противоречащих Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?

- Каким образом привлекаются к ответственности работники, виновные в нарушении законодательства об охране труда?

- Какие требования предъявляются к работнику, принимаемому для работ в электроустановках?

- Чему должен быть обучен весь электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе?

- Какие требования предъявляются к персоналу, обслуживающему электроустановки?

- Что обязан сделать каждый работник, если он не может принять меры к устранению нарушений ПТБ?

- Hа какое расстояние разрешается в электроустановках приближение людей  и применяемых ими инструментов, приспособлений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям?

- Hа какое расстояние запрещается в электроустановках приближение механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положениях к находящимся под напряжением токоведущим частям?

- Кто может осуществлять единоличный осмотр электроустановок выше 1000 В?

- Что запрещается в электроустановках выше 1000 В при осмотре?

- На какое минимально-допустимое расстояние может приближаться персонал к месту возникшего замыкания на землю в ЗРУ 3-35 кВ?

- Где допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой?

- Чем  необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В?

- Как разрешается снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?

- В каких случаях допускается расширение объема задания, определенного нарядом или распоряжением?

- К чему не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств?

- О чем следует помнить персоналу после исчезновения напряжения с электроустановки?

- Допускаются ли работы в неосвещенных местах?

- За что отвечает производитель работ?

- Какие организационные мероприятия должны обеспечивать безопасное  проведение работ в электроустановках?

- Кто являются ответственными за безопасное ведение работ?

- За что отвечает допускающий к работам в электроустановках?

- На каких лиц должно быть оформлено письменное указание руководителя организации о предоставлении прав?

- Разрешается ли изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке рабочих мест в электроустановках?

- Каким образом допускающий перед допуском должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места в электроустановках?

- На кого возлагается, после допуска, надзор за соблюдением бригадой требований безопасности при работах в электроустановках?

- Как надлежит поступить с бригадой при обнаружении нарушений ПТБ или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих?

- Что должен сделать допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное окончание работ в электроустановках?

- Допускается ли включение выведенного в ремонт электрооборудования или электроустановки до полного окончания работ в отсутствие бригады?

- Какое из нижеперечисленных мероприятий не относится к техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасное производство работ в действующих электроустановках со снятием напряжения?

- Чем должен быть образован видимый разрыв в электроустановках выше 1000 В с каждой стороны, откуда коммутационным аппаратом может быть подано напряжение на рабочее место?

- В каких случаях, при подготовке рабочего места, необходимо после отключения разъединителей визуально убедиться в их отключенном положении и отсутствии шунтирующих перемычек?

- Какие меры должны быть приняты в электроустановках выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту работы?

- Чем определяется отключенное положение коммутационных аппаратов до 1000 В с недоступными для осмотра контактами?

- Где должны быть вывешены плакаты "Не включать! Работают люди"?

- Какие осмотры мачтовых и столбовых ТП и КТП допустимы без отключения питающей линии напряжением выше 1000 В?

- Укажите все меры безопасности, которые должны быть соблюдены при допуске к работе на мачтовых ТП и КТП?

- В каких случаях должны быть заперты на замок приводы разъединителей, выключателей нагрузки, шкафы и щиты на мачтовых трансформаторных подстанциях?

- Какое напряжение должны иметь светильники в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

- Что необходимо сделать перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментом и светильниками?

- Что необходимо сделать при обнаружении неисправности в работе  ручных электрических машин, переносного электроинструмента  и светильников?

- Должны ли отключаться при исчезновении напряжения переносные электрические светильники от электрической сети?

- Какую группу должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ?

- При каком ветре не допускается работа грузоподъемных машин?

- Кто относится к категории командированного персонала при выполнении работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых энергоустановках?

- Кто выдает удостоверения о проверке знаний норм и правил при работах в электроустановках командировочному персоналу?

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. Минэнерго РФ 30.06.2003), СО 153-34.03.603-2003.

- Какое определение принято в инструкции для термина "Напряжение прикосновения"?

- Какие из перечисленных  средств  относятся к основным  изолирующим электрозащитным средствам для  электроустановок напряжением выше 1000 В?

- Какие из изолирующих электрозащитных средств относятся к основным для электроустановок напряжением до 1000 В?

- Какие из изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным для электроустановок напряжением выше 1000 В?

- Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к дополнительным для эл. установок  напржением до 1000 В?

- Можно ли использовать дополнительные электрозащитные средства без основных?

- Какая маркировка должна быть на средствах защиты, допущенных к использованию в электроустановках?

- Какие меры должен предпринять персонал при обнаружении непригодности средств защиты?

- За что отвечают лица, получившие средства защиты в индивидуальное пользование?

- Что обязан сделать персонал перед каждым применением средств защиты?

- Какие электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны быть пронумерованы?

- Какие защитные средства должны применяться при замене предохранителей (под напряжением) в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- Назначение автоматических сигнализаторов наличия напряжения индивидуальных:

- Какие правила пользования сигнализаторами наличия напряжения?

- Какое назначение электроизмерительных клещей?

- К каким электрозащитным средствам относятся диэлектрические перчатки в электроустановках до 1000 В?

- С какой маркировкой разрешается использовать диэлектрические перчатки?

- Какие необходимо соблюдать правила при пользовании диэлектрическими перчатками?

- Каковы требования к щитам (ширмам), применяющимся для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением?

- Какие данные выбиваются  на бирке, прикрепленной к переносному заземлению?

- Для защиты от каких факторов предназначены каски?

- В каких случаях  каска защитная должна изыматься из эксплуатации?

- Какие необходимо соблюдать правила при пользовании касками?

- Перечислите, что должно входить в комплект защиты от действия  электрической дуги:

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утв. членом Правления, техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 21.06.2007).

- Каким способом можно приближаться к пострадавшему при отсутствии средств индивидуальной защиты, если он лежит в зоне шагового напряжения?

- Как необходимо поступить в случае необходимости освобождения пострадавшего от действия электрического тока свыше 1000 В, если он находится в РУ?

- На какое минимальное расстояние следует оттащить пострадавшего, для оказания первой помощи, от электрооборудования выше 1000 В находящегося в помещении?

- Какими правилами необходимо руководствоваться (в отсутствии крайних случаев) при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В?

- Как следует эвакуировать пострадавшего из зоны действия электрического тока?

- На какое расстояние от лежащего на земле провода следует оттащить пострадавшего под ЛЭП?

- Какие действия должен предпринять очевидец во время приближения к пострадавшему в первые секунды оказания помощи, если пострадавший не подает признаков жизни?

- Какие действия должен предпринять очевидец во время приближения к пострадавшему в первые секунды оказания помощи, если рукав или штаны пострадавшего пропитаны кровью или возле него лужа крови более метра?

- Какие действия должен предпринять очевидец во время приближения к пострадавшему в первые секунды оказания помощи, если пострадавший лежит в позе "лягушки"?

- Какие действия должен предпринять очевидец во время приближения к пострадавшему в первые секунды оказания первой помощи, если конечности пострадавшего находятся в неестественном положении?

- Какие действия следует предпринять в первую очередь при травматической ампутации конечности?

- Какие действия следует предпринять очевидцу при обнаружении у пострадавшего признаков биологической смерти?

- При каких признаках биологической смерти, очевидец имеет право не приступать к оказанию первой медицинской помощи?

- Какие должны соблюдаться правила по определению признаков клинической смерти в результате несчастного случая до начала оказания первой медицинской помощи?

- Каково минимальное время определения пульса на сонной артерии пострадавшего в результате несчастного случая?

- Что необходимо сделать с поясным ремнем пострадавшего до начала проведения непрямого массажа сердца?

- Что необходимо сделать перед тем как преступить к реанимации?

- Правила нанесения прекардиального удара по грудине?

- Как следует продавливать грудную клетку пострадавшего при проведении непрямого массажа сердца и безвентиляционной реанимации?

- Когда можно начинать каждое следующее надавливание на грудную клетку пострадавшего при проведении непрямого массажа сердца?

- Что следует предпринять, если при искусственной вентиляции легких способом "изо рта в рот" первая попытка вдоха оказалась неудачной?

- Необходимо ли при проведении искусственной вентиляции легких разжать челюсти пострадавшему?

- В каком случае искусственное дыхание пострадавшему можно проводить только с помощью защитной маски?

- Какие действия следует предпринять при необходимости проведения пострадавшему искусственной вентиляции легких, когда проведение ИВЛ "изо рта в рот" представляет угрозу для здоровья спасателя, а защитной маски нет?

- В каком положении следует удерживать ноги пострадавшего при проведении реанимации, если помощь пострадавшему оказывают три человека?

- Сколько времени может проводить комплекс сердечно-легочной реанимации мужчина со средними физическими данными?

- Какой персонал может применять автоматический дефибриллятор?

- В каких случаях нельзя использовать дефибриллятор?

- Какова должна быть последовательность действий при оказании помощи в случае кратковременной потери сознания?

- Каковы должны быть действия по оказанию помощи пострадавшему в случае голодного обморока?

- Какие действия следует предпринять в случае теплового или солнечного удара?

- Какова правильная последовательность действий при оказании помощи в случаях сильного кровотечения из ран плеча, предплечья, ладони?

- Какова правильная последовательность действий при оказании помощи в случаях сильного кровотечения из раны на бедре?

- Какие действия следует предпринять в случае ранения грудной клетки?

- В каких случаях при переломах костей на место перелома накладывается шина?

- В каком случае при переломах костей наложение шины производится после приема пострадавшим обезболивающего и начала действия обезболивающего?

- Какой порядок действий необходимо предпринять при переломе бедренной кости, повреждении коленного сустава и костей голени, если из раны в области перелома обильно вытекает кровь и видны отломки костей?

- Какое минимальное количество участников необходимо при перекладывания пострадавшего способом «скрутка»?

- Какое минимальное количество участников необходимо при перекладывания пострадавшего способом «нидерландский мост»?

- Как правильно оказать первую помощь в случае наличия у пострадавшего термических ожогов без повреждения целостности кожи и ожоговых пузырей?

- Как правильно оказать первую помощь в случае наличия у пострадавшего термических ожогов с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей?

- Что следует сделать в случае ранения глаза?

- Что следует сделать при попадании в глаза химических веществ?

- При попадании каких едких химических веществ в глаза, не допускается промывать глаза водой?

- Как правильно оказать помощь пострадавшему при поражении электрическим током?

- Что необходимо предпринять если в случае утопления у пострадавшего есть пульс на сонной артерии, но нет сознания более 4 минут?

- Каковы должны быть действия по оказанию первой помощи пострадавшему в случаях укусов змей и ядовитых насекомых?

- Какую помощь следует оказать в случае болей в груди?

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минтопэнерго РФ 01.01.1999), СО 153-34.03-204.

- Кто может быть допущен к работе с электрифицированным инструментом 2 и 3 классов?

- Электроинструмент каких классов не заземляется?

- Разрешается  ли  работа с  электроинструментом  на приставных лестницах, стремянках?

- Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

- Когда требуется заземлять лебедку с ручным приводом?

- Как должны быть обработаны деревянные детали лестниц?

- Какая должна быть общая максимальная длина деревянной приставной лестницы?

- Груз какой массы разрешено поднимать (опускать)  по приставной лестнице?

- Hа  какой высоте при работе с подвесных, приставных и раздвижных лестниц следует применять предохранительный пояс?

- Когда должны проводиться периодические осмотры деревянных лестниц и  стремянок лицом, осуществляющим контроль за их состоянием?

- Какая периодичность испытаний переносных металлических лестниц и стремянок?

- Каким требованиям должны отвечать леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте 1,3 м и более?

- Допускается ли применение неинвентарных лесов?

- При каких условиях леса и подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации?

- В каких случаях запрещается использование предохранительных поясов?

- Кто допускается к выполнению самостоятельных верхолазных работ?

- В каких случаях допускается проведение сварочных и  других огневых работ без оформления письменного разрешения (наряда)?

Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 87), ПБ 10-611-03.

- В соответствии с какими правилами необходимо осуществлять эксплуатацию электрического оборудования  подъемников?

- Под непосредственным руководством какого ответственного лица должна производиться работа подъемника вблизи линии электропередачи?

- Что включает в себя понятие "грузоподъемность подъемника"?

Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (утв. постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 04.10.2000 № 68), ПОТ Р М-012-2000.

- К каким видам работ относятся работы на высоте?

- К каким видам работ относятся верхолазные работы?

- Какие бывают причины падения работников с высоты?

- Как оформляется допуск к производству верхолазных работ?

- Какова может быть максимальная длина приставных лестниц?

- Какими устройствами снабжаются приставные лестницы и стремянки предотвращающими возможность сдвига и опрокидывания их при работе?

- Какие предъявляются требования по ТБ при работе с приставных лестниц на высоте более 1,3 м?

- При выполнении каких работ не допускается работать на переносных лестницах и стремянках без площадок?

- Какие меры должны быть приняты при работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения?

- Для каких видов работ предназначаются монтерские когти?

- Для каких видов работ предназначаются монтерские лазы, универсальные лазы?

- Какие дефекты должны отсутствовать на металлических деталях когтей и лазов?

- Кто несет ответственность за исправное состояние когтей и лазов?

- Срок службы когтей, лазов (кроме шипов)?

- На подножке когтя, лаза должны быть нанесены:

- Перед подъемом на опору необходимо тщательно осмотреть когти и лазы и убедиться, что:

- Периодичность статических испытаний когтей и лазов?

- Какова должна быть масса предохранительного пояса?

- Какие знаки, обозначения и клейма должны быть нанесены на предохранительные пояса?

- На какое напряжение, как правило, должен применяться ручной электрифицированный инструмент при работе на высоте?

- Какие действия не допускаются при работе с ручным электрифицированным инструментом на высоте?

- Какие требования предъявляются к рабочим, выполняющим работы ручным электрифицированным  инструментом на высоте?

Тема: III. Пожарная безопасность.

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313), ППБ 01-03.

- Должны ли быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждой мастерской объекта?

- В каком случае в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара?

- Разрешается ли использование противопожарного расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования для стоянки транспорта?

- Разрешается ли на территории организаций устройство свалок горючих отходов?

- Допускается ли прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами горючих веществ?

- Какое количество ЛВЖ и ГЖ разрешается хранить на рабочих местах?

- На каком расстоянии должны располагаться скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов до линий электропередач?

- Какие вещества относятся к разряду малоопасные по потенциальной опасности вызывать пожар?

- Какая должна быть температура вспышки жидких веществ относящихся к разряду малоопасных по потенциальной опасности вызывать пожар?

- Какое минимально допустимое время воспламенения от действия газовой горелки твердых веществ и материалов относящихся к разряду малоопасных по потенциальной опасности вызывать пожар?

- Разрешается ли хранение особо опасных и опасных веществ и материалов в одном складе?

- К какому классу относятся пожары горючих веществ и материалов, связанные с горением электроустановок?

- Сколько ручных огнетушителей должно размещаться в общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже?

- Каким немеханизированным инструментом и инвентарем должен быть укомплектован пожарный  щит класса Е (ЩП-Е)?

- Для тушения каких очагов пожара предназначены асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок?

Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 09.03.2000, 3-е издание с изменениями и дополнениями), СО 34.03.301-00 (ВППБ 01-02-95).

- Hа кого возлагается ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, лабораторий, мастерских и др.?

- Какой персонал должен проходить противопожарную подготовку?

- Кто проводит вводный инструктаж по пожарной безопасности?

- Кто проводит первичный, повторный и  внеплановый  инструктаж  с включением в их тематику вопросов по пожарной безопасности?

- Какие требования должна содержать инструкция о мерах пожарной безопасности в цехах, лабораториях, мастерских, складах?

- Какую величину запаса смазочных материалов можно хранить на рабочем месте?

- Огнетушители какой массы должны устанавливаться на высоте не более 1,0 метра от пола?

- Письменный допуск на тушение энергетического оборудования под напряжением до 0,4 кВ выдается:

- Какое расстояние должно быть от ствола до оборудования, находящегося под 0,4 кВ при тушении компактной струей?

- Какие огнетушители допускается использовать при тушении пожара оборудования, находящегося под напряжением?

- Какое расстояние должно быть до оборудования, находящегося под напряжением до 10 кВ, при тушении пожара углекислотными огнетушителями?

Правила пожарной безопасности в лесах (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30. 06.2007 № 417.

- Как следует производить сжигание мусора в период пожароопасного сезона?

- Разрешается ли выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям?

- Как следует укладывать порубочные остатки на месте рубки?

- Разрешается ли сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), в период пожароопасного сезона?

- Разрешается ли наличие горючих материалов на просеках, на которых находятся линии электропередачи?

- Какие мероприятия должны выполняться при строительстве, реконструкции и эксплуатации ВЛ и линий связи?

Типовая инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей на энергетических предприятиях (утв. членом Правления, техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 23.10.2007).

- Какова может быть максимальная масса переносного огнетушителя?

- Какова может быть максимальная масса передвижного огнетушителя?

- На какие типы подразделяют огнетушители по виду применяемого огнетушащего вещества?

- Что из ниже перечисленного можно тушить порошковыми огнетушителями?

- Какие огнетушители необходимо использовать при возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 м2)?

- Электроустановки какого класса напряжения допускается тушить порошковыми закачными огнетушителями?

- Каким образом должны быть установлены огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг?

- Каким образом должны быть установлены огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более?

- Как следует держать в рабочем положении порошковый огнетушитель?

- Что включает в себя техническое обслуживание огнетушителей?

- Кем должно проводиться техническое обслуживание огнетушителей?

- Что включает в себя первоначальная проверка огнетушителя перед вводом его в эксплуатацию?)

- Как часто должна проводиться проверка огнетушителя, включающая в себя только осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя?

- Как часто каждый углекислотный или порошковый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должен быть перезаряжен?

- Какое расстояние от распыливающего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей необходимо соблюдать при тушении электрооборудования при помощи газовых или порошковых огнетушителей?

- Раструб какого огнетушителя с гибким шлангом должен иметь ручку для защиты руки оператора?

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 263), СО 153-34.03.305-2003.

- Какие виды работ относятся к "огневым работам"?

- Какими документами устанавливается на предприятии порядок подготовки и проведения огневых работ?

- Какие документы выдаются пеpсоналу, допущенному к пpоизводству сваpочных pабот на энеpгопpедпpиятии?

- Что означает изъятие талона на производство огневых работ?

- Какое разрешение выдается для производства огневых работ на постоянных и временных местах?

- Что является разрешением на производство огневых работ во временных местах?

- Как часто проверяется наличие  первичных средств пожаротушения на месте огневых работ?

- Разрешается ли расширение рабочего  места  и  объема  огневых  pабот,  определенных нарядом?